| ## Наименование оборудования | Марка | Основные технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| Оборудование для убоя скота |  |  |
| - Бокс оглушения скота (оцинкованный) | ПМ-ФБО | саморазгружающийся; 30 голов/ч |
| - Бокс оглушения скота (универсальный) | ПМ-ФБО-2 |  |
| - Бокс оглушения скота (левый) | ПМ-ФБО |  |
| - Бокс оглушения скота (правый) | ПМ-ФБО |  |
| - Бокс оглушения свиней |  |  |
| - Устройство электрошоковое для КРС | ПМ-ФЭШ-К | 50 голов/ч; 0,45кВт |
| - Устройство электрошоковое для свиней | ПМ-ФЭШ-С |  |
| - Устройство оглушающее пороховое | KS |  |
| - Электропогонялка для свиней | KAWE 21 | электронное управление, отсутствует разрядка на корпус, автоматическое включение тока импульса через 2 секунды, работает на батарейках, возможна установка аккумуляторных элементов |
| - Электропогонялка для КРС (с удлинителем) | KAWE 21 |  |
| - Устройство посадки на путь для КРС (1т) цепное | ПМ-ФТН-УПП |  |
| - Устройство посадки на путь для свиней (0,5т) цепное | ПМ-ФТН-УПП |  |
| - Экран кровесборный | ПМ-ФЭК |  |
| - Вешало для мясопродуктов | ПМ-ФТВ |  |
| - Площадка подъемно-опускная | В2-ФПП-2 | высота подъема 2м; грузопод.150кг; 1,1кВт |
| - Устройство перевески туш с электроталью | ПМ-ФТП-УП |  |
| - Шкуросъемный агрегат | ПМ-ФАШ |  |
| - Чан шпарильный со скребмашиной | ПМ-ФЧШ-С | 10-12 голов/ч; 14кВт; 300л |
| - Стрела подъемно-опускная с талью | ПМ-ФТП-СПО | 0,5т; цепная |
| - Горелка газовая для опалки туш |  |  |
| - Пила для распиловки на полутуши | ERS-1 (JARVIS) | 50туш/ч; 2,2кВт; длина пильного полотна 800мм |
| - Балансир к пиле ERS-1 (США) |  |  |
| - Пила для распиловки на полутуши | Buster-VI (США) | ленточная, электрическая |
| - Пила для распиловки на полутуши | Р3-ФРП-2 | 125туш/ч; 2,2кВт; продольная распиловка туш КРС и свиней |
| - Балансир к пиле Р3-ФРП-2 |  |  |
| - Пила дисковая | SEC-180 (JARVIS) | для вырезания передних частей туши, шеи, лопаток, грудинки, хребта и ляжек свинины и говядины; 1,4кВт;  диска 180мм; глубина резки 60мм |
| - Пила возвратно-поступательная | WS-404 | обратно-поступательная, электрическая |
| - Пила возвратно-поступательная | WS-444 | обратно-поступательная, электрическая |
| - Пила для распиловки грудины | ФЭГ | 920 ходов/мин.; длина хода пильного полотна 58мм; 1,1кВт |
| - Пила для распиловки грудины | EBS-1 (США) | 90 туш/ч; 1,4кВт; |
| - Площадка туалета туш | ПМ-ФПВТТ |  |
| - Подвесной полосовой путь с кронштейнами | ПМ-ФТП | 65х15, 70х12мм |
| - Подвесной трубчатый путь с кронштейнами | ПМ-ФТП-Т | 60х4,5мм |
| - Стрелка переводная | ПМ-ФТП-С/ПМ-ФТП-ТС |  |
| - Весы монорельсовые на 500 кг | ВМ 0,5 |  |
| - Ножевой боенский инструмент |  | комплект 28 шт. |
| - Пута для КРС | ПМ-ФТП-ПЦ |  |
| - Пута для свиней | ПМ-ФТП-ПЦ |  |
| - Разнога для КРС | ПМ-ФТП-РК |  |
| - Разнога для МРС и свиней | ПМФТП-РМ |  |
| - Очиститель центробежный шерстных субпродуктов | ПМ-ОЦШ | 100кг/ч; 1,5кВт |
| - Очиститель центробежный слизистых субпродуктов | ПМ-ОЦС | 300-450кг/ч; 5,5кВт |
| - Машина универсальная для очистки кишок | ФОК | полная очистка |
| - Машина шлямовки кишок | ПМ-МШК | КРС-30, свиней-80, МРС-60 черев/ч; расход воды 1,8 м³/ч; 0,75кВт |
| - Машина отжима кишок | ПМ-МОК | КРС-30, свиней-80, МРС-60 черев/ч; расход воды 1,8 м³/ч; 0,55кВт |
| - Стимулятор для обескровливания туши |  |  |
| - Пневмораздвижка | ПМ-ФТП-ТПР |  |
| - Весы для взвешивания скота (с ограждением) | ВТ |  |
| - Весы платформенные на 500 кг | СКП 0,5 1010 |  |
| - Троллей посадочный универсальный | ПМ-ФТП-ТПУ |  |
| - Троллей одинарный | ПМ-ФТП-Т1 |  |
| - Троллей (скоба) для трубчатого пути | ПМ-ФТП-ТТ1 |  |
| - Кронштейн | ПМ-ФТП-К |  |
| - Крюк для посадки троллеев |  |  |
| - Элеватор цепной Н-2150 мм | ПМ-ФТЭ |  |
| - Элеватор цепной Н-700 мм |  |  |
| - Эл. тельфер цепной | В092М/В102М/В103М | грузоподъемность 0,25/0,5/1,0 т; высота подъема 6,4 м |
| Инвентарь |  |  |
| - Тележка для перевозки туш | ТГХ | грузопод.800 кг |
| - Тележка-рикша |  | 200 л; нерж.ст., 2-х колесная |
| - Тележка | ФЮЕ | 100 л; нерж.ст. марки 430/304 |
| - Тележка для посола свинокопч. | ФШТ/5 | 100 л; нерж.ст. марки 430/304, с крышкой |
| - Тележка | ФЦ1В | 200 л; =2,0мм нерж.ст. марки 430/304 200 л; =1,5мм нерж.ст. марки 430/304 |
| - Тележка для посола свинокопч. | ФЦ1В/5 | нерж.ст. марки 430/304, с крышкой |
| - Тележка |  | 300 л; нерж.ст. марки 430/304, =2,0мм |
| - Тележка | ПМ-ФТЧ-100/200/300/500 | 100/200/300/500 л; нерж.ст.304 |
| - Тележка | ПМ-ФТК-250 (рикша) | 250кг; нерж.ст. |
| - Тележка | ПМ-ФТГ-800 | грузовая для перевозки полутуш, 800кг; ст.3 |
| - Тележка | ПМ-ТТ-1 | для колбасных ящиков, 6 колес, нерж.ст. |
| - Тележка для перевозки бочек | ПМ-ФТБ |  |
| - Стол обвалочный | ФЮВ | 2000х800х1000/1500х800х1000мм; нерж.ст. |
| - Доска обвалочная полимер. |  | 1000х500х20мм; капролон или полипропилен |
| - Стол формовочный | ФЮГ | 2400х1000х950/2000х1000х950мм; нерж.ст. |
| - Стол технологический | ПМ-СТ1 ПМ-СТ1-1 ПМ-СТ1-2 ПМ-СТ1-3 ПМ-СТ1-4 ПМ-СТ1-Д | 1500х800х870 мм с бортиком без бортиков с 3-мя бортиками с 4-мя бортиками со съемной доской |
| - Стол технологический для полуфабрикатов | ПМ-СТ2 ПМ-СТ2-4 ПМ-СТ2-5 ПМ-СТ2-8 ПМ-СТ2-10 | 2190x1400x900 мм на 4 ящика на 5 ящиков на 8 ящиков на 10 ящиков |
| - Стол для вязки колбас | ПМ-СТ3 | 1950х920х990 мм |
| - Стол обвалочно-жиловочный | ПМ-СТ4 ПМ-СТ4-1 ПМ-СТ4-2 ПМ-СТ4-4 ПМ-СТ4-6 | 2000х900х935 мм на 2 доски без бортика на 2 доски с бортиком на 4 доски на 6 досок |
| - Стол приема свиней | ПМ-СТБ1 ПМ-СТБ1-1 ПМ-СТБ1-2 | на 1 шпарчан на 2 шпарчана |
| - Стол выгрузки и доскребки свиней | ПМ-СТБ2 ПМ-СТБ2-1 ПМ-СТБ2-2 | на 1 шпарчан на 2 шпарчана |
| - Стол нутровочный со склизом | ПМ-СТБ3 ПМ-СТБ3-1 ПМ-СТБ3-2 ПМ-СТБ3-3 | 1740х1500х1200 мм стандартный уменьшенный увеличенный |
| - Стол приема ливера | ПМ-СТБ4 |  |
| - Стол приема и разборки кишсырья | ПМ-СТБ5 ПМ-СТБ5-1 ПМ-СТБ5-2 | 2000х800х940 мм стандартный без крюков |
| - Стол обработки кишок | ПМ-СТБ6 |  |
| - Стол проливки кишок | ПМ-СТБ7 | 1800х830х1300 мм |
| - Стол опорожнения желудков | ПМ-СТБ8 | 900х800х850 мм |
| - Стол обработки кишсырья свиней и МРС | ПМ-СТБ9 |  |
| - Стол разбора вторичных продуктов | ПМ-СТБ10 |  |
| - Стол опалки | ПМ-СТБ11 |  |
| - Стол для сушки жиросырья | ПМ-СТБ12 |  |
| - Стол ветврача | ПМ-СТБ13 |  |
| - Комплект оборудования для мойки и стерилизации инструмента | ПМ 04 | в комплект входят: -стерилизатор ПМ-ФС1 -мойка технологическая ПМ-ФМТ |
| - Стерилизатор ножей | ПМ-ФС-1 | на 10 ножей; 11л; 2кВт; 80С; время стерилизации 1 час |
| - Стерилизатор для ножей |  | одновр. стерилиз. 10 шт. ножей; t=20100С; 1,0кВт |
| - Заточной станок | ШС-02 | куттерные и промышл. ножи; угол заточки 27; 1,5кВт |
| - Пила ленточная | ПМ-ФПЛ-250 ПМ-ФПЛ-250А ПМ-ФПЛ-350 ПМ-ФПЛ-351 ПМ-ФПЛ-351А ПМ-ФПЛ-460 | настольная; длина пильного полотна 1650мм; 1,1кВт настольная; нерж.ст. напольная; неподв.стол; длина пильного полотна 2645мм; 2,2кВт напольная; подвижный стол; длина пильного полотна 2640мм; 2,2кВт нерж.ст. напольная; подвижный стол; длина пильного полотна 3630мм; 1,5кВт |
| - Полотно пильное | к ПМ-ФПЛ-350/351 ПМ-ФПЛ-460 ПМ-ФПЛ-250 | 2645х20 мм 3630х20 мм 1650х16 мм |
| - Форма для ветчины |  | 5л; 340х206х210мм; корпус-пищ.алюм. АК7, крышка-ст.12Х18Н10Т |
| - Форма для ветчины |  | 3,2/2/0,5л; алюм.сплав АК-7П |
| - Прессформа | ПМ-ФПФ-ФВК-240С ПМ-ФПФ-ФВП-240С | круглое дно прямое дно |
| - Прессформа | ПМ-ФПФ-ФВК-360С ПМ-ФПФ-ФВП-360С | круглое дно прямое дно |
| - Прессформа | ПМ-ФПФ-ФВК-360М ПМ-ФПФ-ФВК-360М | круглое дно прямое дно |
| - Прессформа | ПМ-ФПФ-ФВК-240М ПМ-ФПФ-ФВП-240М | круглое дно прямое дно |
| Оборудование мясоперерабатывающее |  |  |
| - Машина измельчения мороженых мясных блоков | ФИА | масса куска не более 200г; 2500кг/ч; 11кВт |
| - Машина измельчения мороженых мясных блоков | Я2-ФИБ | 2000кг/ч; 4кВт; толщина стружки до 10мм |
| - Волчок | ВРД-82 | 82мм; 400кг/ч; 3кВт; облицовка нерж./ст.3 |
| - Волчок | ДИП-05 | 114мм; 1000кг/ч; 10,5кВт; с подающим шнеком, нерж./ст.3 |
| - Волчок (Словакия) | RM-160 RМ-160P RМ-160PM RMM-160 RMM-160P RMM-160P/шн | 160мм; 1500-2500кг/ч; 18кВт 160мм; 1500-2500кг/ч; 22кВт; с гидравлич. опрокид. 160мм; с гидравлич. подъемником и перемеш. устройством 160мм; 1500-2500кг/ч; 24кВт; для морож. мяса с t до -10С 160мм; 1500-2500кг/ч; 24,5кВт; для морож. мяса, с опрокид. 160мм; 1500-2500кг/ч; 24,5кВт; для морож. мяса, с опрокид., с доп.шнеками для работы на охлажд.мясе |
| - Волчок | ВРД-200 | 200мм; 18,5кВт; с заборным шнеком, нерж./ст.3 |
| - Волчок (Словакия) | RMM-300 | для мороженого.мяса; с двумя подающими шнеками |
| - Волчок (Словакия) с двумя подающими шнеками | RM-3000Z RMM-3000Z | 160/200мм; 1800-3000кг/ч; 22кВт 160/200мм; 1800-3000кг/ч; для морож. мяса с t до -10С |
| - Жиловщик (Германия) | к волчку RM-114 к волчку RM-160 к волчку RM-3000 | ZICO/JOPP ZICO/JOPP |
| - Мясорезка | ПМ-ФМД-02 | нарезка мяса на куски 40х40мм, весом 40-100г, два режущих узла по 7 ножей; 3т/ч; вес загружаемого куска мяса 1,5-2кг |
| - Мясорезка | ПМ-ФМД-01 | нарезка мяса на куски 40х40мм, весом 40-100г, два режущих узла по 12 ножей; 5т/ч; вес загружаемого куска мяса 1,5-2кг |
| - Подъемник | ФЮД | 150 кг; Н-1500 мм; 1,1кВт; винтовой, нерж.ст., передв./стац. |
| - Подъемник | ОГБ | 300 кг; Н-2100 мм; 1,5кВт; цепной; нерж./ст.3; передв./стац. |
| - Подъемник (Полтава) | К6-Ф |  |
| - Подъемник | ПМ-ФПЗ-100/200 | нерж./ст.3 |
| - Фаршемешалка 150л | ФЮБ | 150л; 2,75кВт; I шнек 36об/мин., II шнек 25об/мин.; Z-образные лопасти, нерж./ст.3 |
| - Фаршемешалка | ФМ-2У-150 ФМ-2У-335 | 150л; 4,5кВт; 2 смеш. шнека, с загрузочным устройством 335л; 7кВт; 2 смеш. шнека, с загрузочным устройством |
| - Фаршемешалка 335л | Я3-ФМФ | 335л; 6,6кВт; шнеки 39об/мин.; станина - нерж.ст./ст.3 шнековая, выгрузка сбоку, дежа - нерж. ст./ вакуумная |
| - Фаршемешалка | ФХТ2Т | 630л; 7,7кВт; I шнек 26об/мин., II шнек 33об/мин.; шнековая, выгрузка сбоку, дежа -нерж.ст., станина -нерж.ст./ст.3 |
| - Фаршемешалка (Словакия) | UМ-160 | 160л; 2,3кВт; шнеки 37об/мин.; лопастная /шнековая |
| - Фаршемешалка (Словакия) | UM-250 | 250л; 3,2кВт; шнеки 37об/мин.; лопастная/шнековая |
| - Фаршемешалка (Словакия) | UM-330 | 330л; 4кВт; шнеки 42об/мин.; лопастная /шнековая |
| - Фаршемешалка (Словакия) | UM-500 UM-500F UM-500P | 500л; 5,6кВт; шнеки 42об/мин.; лопастная/шнековая 500л; 6,3кВт; с частотным преобразователем 500л; 6,3кВт ; с гидравлическим подъемником |
| - Фаршемешалка (Словакия) | UM-1100 UM-1100V | 1100л; 12,5кВт; лопастная 1100л; 12,5кВт; вакуумная, лопастная (шнековая) |
| - Фаршемешалка (Китай) | ZKJB-300 | 300л; 9кВт; скорость вращ. шнеков 42/84об/мин.; вакуумная, лопастная |
| - Фаршемешалка (Польша) | PW-250/350/500/800/1000 | 250/350/500/800/1000л; лопастные |
| - Куттер | ФРЕ | 80л; 6 ножей; 2500об/мин.; 11,5кВт; двухскоростной |
| - Куттер | ФРЕ-А | 100л; 6 ножей; 3000об/мин.; 22кВт; с выгрузкой, 2-х скоростной |
| - Куттер | ФКМ-125 | 125л; 4 (или 6) ножа; 30,6кВт |
| - Куттер (Словакия) | К-80F | 80л; 47кВт; 5000об/мин; режущий и перемешивающий |
| - Куттер (Словакия) | К-120F | 6 ножей; 58кВт; 5000об/мин.; режущий и перемешивающий |
| - Куттер (Словакия) | К-200F/К-200VF | 200л; 6 ножей; 4300об/мин; 105кВт; с загрузочным устройством/ вакуумный |
| - Куттер (Словакия) | К-330VF | 330л; 8 ножей; 4000об/мин; 120кВт; вакуумный, с загрузочным. устройством |
| - Куттер (Словакия) | К-329F | 330л; 8 ножей; 4000об/мин; 125кВт; с загрузочным устройством |
| - Измельчитель фарша | Я3-ФИА | 2000кг/ч; 22кВт; 3 пары ножей, передвижной |
| - Измельчитель фарша (Словакия) | М-1200 | 1200кг/ч; 16кВт; 2 пары корон |
| - Измельчитель фарша (Словакия) | М-4000 | 4000кг/ч (сырое мясо); 5000кг/ч (вареное мясо); 45кВт; 2 пары корон |
| - Измельчитель специй | ИУ 000 | 10л; 0,55кВт; периодического действия |
| - Шприц вакуумный (Словакия) | U-159 | 1200кг/ч; 2,2кВт; |
| - Приставка к дозатору-перекрутчику шприца U-159 | ФПП | для автоматизации процесса перекручивания сосисок и сарделек в полиамидной оболочке |
| - Шприц вакуумный (Словакия) | NAVA | 1200кг/ч; 2,2кВт; нерж.ст. |
| - Шприц вакуумный (Германия) | REX RVF-327/540//736/740/760 | 2700/4000/3600/4000/6000кг/ч; 5/8/11/15/15кВт |
| - Шприц вакуумный дозирующий (Китай) | ZKG-6500 | до 6500кг/ч; 7,2кВт; автоматич. перекрутка, весовое дозир. |
| - Шприц вакуумный | ФШВ | 1200кг/ч |
| - Шприц пневматический (Китай) | DG-002 | до 50доз/мин.; Р=0,5-0,6МПа; автоматич. перекрутка, весовое дозир. легкие и средние фарши |
| - Клипсатор пневматический (Китай) | CSK-15 | до 40клипс/мин.; Р=0,5…0,6МПа |
| - Клипсатор механический | КМУ-1 | 360х180х615мм |
| - Клипсатор пневматический | КПУ-1 | до 30клипс/мин; 320х200х590; Р=0,4…0,6МП |
| - Инъектор посолочный | ФША-09.99 | емк.бака 20л; 1 игла |
| - Инъектор посолочный | ПМ-ФМШ-05/15/19/33 | ручной |
| - Чан для посола мяса | Я16-ФША | 1,35м3; нерж.ст. |
| - Вакуумный массажер | УПМ4 | 250л; загрузка 150кг; 2,2кВт; 25 программ |
| - Вакуумный массажер (Словакия) | ММ-300 | 300л; загрузка 120кг; 1,3кВт; с программным управлением |
| - Вакуумный массажер (Словакия) | ММ-700 | 700л; загрузка 400кг; 2,25кВт; с программным управлением |
| - Вакуумный массажер (Словакия) | ММ-1100 | 1100л; загрузка 600кг; 2,25кВт; с программным управлением |
| - Вакуумный массажер (Словакия) | ММ-2000 | 2000л; загрузка 800кг; 4,5кВт; с программным управлением |
| - Вакуумный массажер (Словакия) | ММ-3000 | 3000л; загрузка 1300кг; 5,5кВт; с программным управлением |
| - Вакуумный массажер | ПМ-ФМВ-200/400/700/1000 | 200/400/700/1000л |
| - Вакуумный массажер (Польша) | MAL-50/100/150/250 | 50/100/150/250л; 1,3/1,3/1,3/1,5кВт |
| - Вакуумный массажер (Польша) | MK-250/600/900/1200/2000 | 250/600/900/1200/2000л; 1,85/3,75/4,65/4,65/7,3кВт |
| - Машина для снятия шкурки со шпика (Словакия) | SKS-434 | 500кг/ч; 0,75кВт; ширина снятия шкурки 420мм |
| - Термокамера 1 рамная | КОН-5 | загрузка 150кг; 20кВт; нерж. |
| - Термокамера 1 рамная | ДИП-07 | загрузка 200кг; нерж./нерж.внутри/ст.3/разборная |
| - Термокамера 1/2/3-х рамная | АФЖ | загрузка 200/400/600кг; 27,3/56,2кВт; нерж./нерж.внутри/ст.3/разборная |
| - Термокамера 1/2/3/4/5/6 рамная (без тележек) (Словакия) | КWU-1E КWU-1G КWU-1S KWU-M | электрическая; 27кВт газовая; 6кВт паровая электрич.; малогабаритная; 21кВт; 1420х1440х2520мм; 980кг |
| - Рама к термокамере (Словакия) | UW-985 | нерж.ст., напольная |
| - Термокамера 1/2/3/4-х рамная (Польша) | ZASADA KW-150/300/450/600 | электрическая/диз.топливо/газовая/паровая |
| - Рама к термокамере | ПМ-ФРК | Н-образная/Z-образная, евростандарт |
| - Палка колбасная |  | алюминиевая, 3-х лучевой профиль |
| - Климатизационная камера (Словакия) | КК-50 | на 50 тележек |
| - Камера созревания (Словакия) | ZK-39 | на 39 тележек |
| - Котел варочный | КЭ-250 | 250л; 30кВт; электрический |
| - Котел варочный | Я16-АБА-ФВО | 1,15м3/0,5 м3; 60кВт/15кВт; электрический |
| - Емкость варочная | Я16-АБА/03 | 0,29м3; 4кВт |
| - Котлетный полуавтомат | АКФ | 1000шт./ч котлет; 2000шт./ч тефтелей; со столом |
| - Льдогенератор чешуйчатого льда | Л12 Л101 Л103/Л103А Л105/Л105А Л110 Л120 | 90 кг/сутки; 0,55кВт; хладагент R507 до 200 кг/сутки; 1,7кВт; R507 до 600 кг/сутки; 3,1/0,75кВт; R507/аммиак до 1000 кг/сутки; 4,9/1,1кВт; R507/аммиак 2500 кг/сутки; 8,7кВт; R507/аммиак 6000 кг/сутки; R507/аммиак |
| - Автоматический льдогенератор чешуйчатого льда (Германия) без бункера | F-160 F-300 F-700 F-800 F-1200 F-2000 | 160 кг/сутки; 0,75кВт 300 кг/сутки; 1кВт 700 кг/сутки; 2кВт 800 кг/сутки; 2,3кВт 1200 кг/сутки; 4,4кВт 2000 кг/сутки |
| - Холодильная камера | КХС-18 | 70кВт |
| - Холодильная камера | КХН-18 | 70кВт |
| - Сепарационная линия механической дообвалки мяса и птицы (Словакия) в том числе: | SL-1200 |  |
| - Сепаратор для дообвалки | S-280 | 1100кг/ч; 52кВт |
| - Резалка кости | RK-132 | 1300-2200кг/ч; 40кВт |
| - Шнековый транспортер | Т-612 |  |
| - Электрощит |  |  |
| Оборудование для консервного производства |  |  |
| - Автоклав для стеклянных и жестяных банок | АБА/02-01 АБА/02-02 АБА/02-03 АБА/02-04 | 0,24м3; 30кВт; на 152 б.; с 1-й корзиной 0,47м3; 45кВт; на 300 б. 0,61м3; 45кВт; на 416 б.; обычный/с насосом 0,8 м3; 55кВт; на 520 б. |
| - Механизм выгрузки корзины автоклава | Я16-АБА/02.723 | грузоподъемность 500кг |
| - Стерилизатор банок | АБА/05 | кол-во одновременно обрабатываемых банок 15шт.;  банок 89154мм; 20кВт |
| - Полуавтомат закаточный | АБА/01 | 10 б/мин.; 0,18кВт; стеклобанки 0,25, 0,5, 3,0л 10 б/мин.; 0,37кВт; жестебанки внутр.72,899мм; высота тары 19,8125,5мм |
| - Маркиратор жестяных крышек | АБА/2150.824 | 15шт./мин.; 0,25кВт;  крышек 83109,5мм |
| Прочее оборудование |  |  |
| - Вакуумная упаковочная машина (Польша) | РР-5,2 РР-12 | камера 465х425х160мм; 1,2кВт; 1 сваривающая рейка камера 500х680х180мм; 3кВт; 2 сваривающих рейки |
| - Весы электронные | «Болет» | 0,03кВт; до 3 кг |
| - Весы электронные (Польша) | CAS AD5 | до 5 кг |
| - Тестомесильная машина | Я16ЩХ3 | 60л; 260кг/ч; 1,1кВт |
| - Тестомесильная машина | Я16ЩХ10 | 160л; 350кг/ч |
| Примечание: коммерческое предложение предоставляется после соответствующего запроса |  |  |